上海中医药大学中医药科技创新楼项目

环保措施落实情况报告

根据《中华人民共和国行政许可法》、《上海市实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》（市政府第24号）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（第13号）、《环境信息公开办法（试行）》、《企事业单位环境信息公开办法》、《上海市环境保护局关于过渡期建设项目中后期环保审批改革的意见》（沪环保评[2016]189号）。建设单位在项目建成后应当向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请竣工环境保护验收。

建设单位在申请竣工环境保护验收时必须提交环保措施落实情况报告并主动向社会公开信息，环保措施落实情况报告要求如实反映项目的建设情况和环保设施的实施情况，主要内容如下：

一、项目概况

1、项目名称和性质

项目名称：上海中医药大学中医药科技创新楼

项目地址：蔡伦路1200号

建设单位名称及性质：国有

建设项目性质：扩建

占地面积：5349平方米  建筑面积：20595平方米

2、环评文件审批

2013年11月11日，由上海达恩贝拉环境科技发展有限公司编制的《上海中医药大学中医药科技创新楼项目环境影响报告表》，2013年12月9日，上海市环境保护局《上海市环境保护局关于上海中医药大学中医药科技创新楼项目环境影响报告表的审批意见》(沪环保许评（2013）688号)。

3、施工期环保措施落实情况

建设项目开工日期：2014年12月29日

设计单位：上海建筑设计研究院有限公司

施工单位：上海建工一建集团有限公司

环境监理单位：上海上咨建设工程咨询有限公司

（1）工程基本情况：本工程由1栋10层的中医药科技楼及1栋1层的10KV电业开关站组成，主要结构形式为混凝土框架-剪力墙结构。项目用地面积：5349平方米，总建筑面积20595平方米，其中： 1）新建的中医药科技创新楼总建筑面积为19995平方米，其中地上建筑面积16552平方米，地下面积为3443平方米。科技创新楼地上10层、裙楼6层，建筑总高40米。2）600平方米10KV电业开关站的位于科技创新楼北侧31.6米处， 地上1层，建筑总高度12m。本工程设计使用年限为50年。

（2）实际选址选线：上海中医药大学中医药科技创新楼位于上海中医药大学校区的东北区域，东侧紧临金科路，南侧为行政管理中心，西靠研究实验楼。

（3）施工期的环境保护措施落实情况

①施工扬尘的环保对策措施：地面进行硬化处理，使用商品混凝土。

②采用混凝土围墙或者天棚储库，库内配备喷淋等抑尘措施。

③采用密闭输送设备作业的，应当在落料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用。

④在出口处设置车辆清洗的专用场地，配备运输车辆冲洗保洁设施。

⑤划分料区和道路界限，及时清除散落的物料，保持道路整洁，并及时清洗。

(2)施工噪声的环保对策措施：

①合理安排施工作业时间。严格按照施工噪声管理的有关规定执行，如需夜间施工必须取得有关环保部门的批准。

②施工机械设置于对周围敏感点造成影响最小的地点。

③在高噪声设备周围应设置隔声屏障。

④施工过程中各种运输车辆的运行，会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（3）施工污水及泥浆控制措施

①施工区应建有排水明沟和多级沉淀池，施工区喷淋渗出水、清洗水、车辆冲洗水等废水通过排水明沟排入多级沉淀池，沉淀处理后上清液循环使用，多余水量用作降尘洒水用，其余部分则纳入市政污水管网。

②施工工人的生活污水纳入市政污水管网。

③散料堆场四周用石块或水泥砌块围出高50公分的防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失等。

（4）施工建筑渣土处置及其管理

①建设或者施工单位在工程开工前5日向市渣土管理处或者区、县环境卫生管理部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。

②建设工程竣工后，施工单位应当在1个月内将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处理干净。

③运输车辆的运输路线，由渣土管理部门会同公安交通管理部门规定。运输单位和个人应当按规定的运输路线运输

④建筑垃圾、工程渣土分类堆放，临时储运场地四周应当设置1米以上且不低于堆土高度的遮挡围栏，并有防尘、灭蝇和防污水外流等防污染措施。

⑤生活垃圾集中收集，委托环卫部门统一清运。

（5）施工期生态环境影响分析

加强占地范围内的绿化设计，施工前对对表层土进行收集利用，作为项目绿化用土，在一定程度上弥补工程永久占地损失的植物种类，不会对项目所在地区生态系统物种的丰度和生态功能产生显著的影响。

（6）施工期环境监理情况

工程开工之前，监理认真审核施工单位报送的绿色施工方案，对施工照明点的布置和三级沉淀池的位置进行了现场核实，确保施工期间不扰民和满足工程排放标准。

施工过程中监理日常巡视施工区域，发现现场扬尘产生，立即通知施工单位进行晒水除尘。监督施工单位定期清除三级沉淀池中的杂物，对雨水收集器进行定期检查，如发现故障立即进行排除。

每月定期进行文明工地的检查并打分，该工地已获得上海市文明工地和绿色工地等奖项。

（7）施工期环境监测结果

根据上海市环境监测技术装备有限公司提供的监测数据结果显示，通过对浦东新区中医药大学科技创新楼项目建设工地监测周期颗粒物和噪声的数据分析可知，颗粒物与噪声在线监测仪基本能够反映现场工地的真实情况。建设工地颗粒物浓度与市平均值相吻合。由于在线监测仪位于建设工地的大门口位置，且位于城市交通干道附近，建设工地噪声值受交通噪声影响较大，故测得的噪声较高。

二、项目主要内容

项目总投资11285万元,其中环保投资200万元。绿化面积1085平方米，绿化率35%（校区整体平衡）。本项目主要内容包括：主体建筑地面10层、地下1层。地下1层主要布置为地下停车库、水泵房、变电站及其它设备用房，地上1～2层为中药标准化教育部（省部共建）重点实验室，3层国家重点学科公共实验平台，4～5层肝肾疾病病症教育部（省部共建）重点实验室，6～7层为中药现代制剂技术教育部（省部共建）工程研究中心；8～9层为穆拉得实验研究中心，10层为重大疾病临床数据管理中心。临床药理测试中心实验室分布于地上1～6层，为中药标准化教育部（省部共建）重点实验室、国家重点学科公共实验平台、肝肾疾病病症教育部（省部共建）重点实验室、中药现代制剂技术教育部（省部共建）工程研究中心的配套使用。辅助建筑为6层，在南侧紧依主体建筑，主要功能为办公。

实验室主要仪器及化学试剂

本项目实验室的类型主要有药理、生物实验室；分析检测室；化学实验室；中药制剂实验室。

表1  各实验室需配备的主要仪器设备名称

| 实验室类型 | 实验仪器名称 | 数量（台） | 布置位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药理、生物实验室 （包括细胞培养室） (地上1～6层) | 质谱仪 | 2～4 | 仪器分析室内 |
|  | 液相色谱仪 | 2～4 | 仪器分析室内 |
|  | 酶标仪 | 2～4 | 仪器分析室内 |
|  | 离心机 | 6～8 | 试验室内 |
|  | 氮吹仪 | 6～8 | 试验室内 |
|  | 移液器 | 10～12 | 试验室内 |
|  | 天平 | 8～12 | 仪器分析室内 |
|  | 水浴锅 | 4～8 | 试验室内 |
|  | 培养箱 | 2～4 | 试验室内 |
|  | 显微镜 | 3～4 | 仪器分析室内 |
|  | 生物安全柜 | 4～6 | 试验室内 |
|  | 灭菌锅 | 4～6 | 试验室内 |
|  | 匀浆器 | 2～4 | 试验室内 |
|  | 烘箱 | 4～6 | 试验室内 |
|  | BCA试剂盒（生化试剂，用于蛋白分析） | 4～6 | 仪器分析室内 |
|  | 多道生理记录仪 | 4～6 | 仪器分析室内 |
| 分析检测室 (地上6层) | 旋转蒸发仪 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 冷冻干燥机 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 自动部分收集器 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 高效液相色谱仪 | 1 | 仪器分析室内 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 电子天平 | 1～2 | 仪器分析室内 |
|  | 粉碎机 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 紫外灯 | 1～2 | 仪器分析室内 |
|  | 离心机 | 1～2 | 试验室内 |
|  | 薄层点样仪 | 1～2 | 仪器分析室内 |
|  | 中压制备色谱 | 1～2 | 仪器分析室内 |
| 化学实验室 （地上1层、地上6～9层） | 旋转蒸发仪 | 4～6 | 试验室内 |
|  | 冰箱 | 6～8 | 试验室内 |
|  | 水浴锅 | 6～8 | 试验室内 |
|  | 天平 | 8～10 | 仪器分析室内 |
|  | 紫外分光 | 4～6 | 仪器分析室内 |
|  | 压片机 | 2～4 | 试验室内 |
|  | 片剂四用仪 | 4～6 | 试验室内 |
|  | 粘度计 | 6～8 | 仪器分析室内 |
|  | 透皮吸收仪 | 2～4 | 仪器分析室内内 |
|  | 药材提取罐 | 1～2 | 试验室内 |
| 中药制剂实验室 （地上10层） | 电泳仪 | 1 | 仪器分析室内 |
|  | 酶标仪 | 1 | 仪器分析室内 |
|  | 水浴锅 | 1 | 试验室内 |
|  | 冰箱 | 1 | 试验室内 |
|  | 粉碎机 | 1 | 试验室内 |
|  | 旋转蒸发仪 | 1 | 试验室内 |
|  | 真空泵 | 1 | 试验室内 |
|  | 天平 | 1 | 仪器分析室内 |

表2  化学实验室使用的试剂

| 试剂种类 | 实验室试剂名称 | 试剂消耗量 （升/年） | 试剂最大存储量 （升/年） | 试剂存储位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无机试剂 | 30%盐酸 | 11 | 3 | 本层试剂暂存室 |
|  | 15%硫酸 | 16 | 2 | 本层试剂暂存室 |
|  | 30%硝酸 | 2 | 1 | 本层试剂暂存室 |
|  | 15%高氯酸 | 0.5 | 0.5 | 本层试剂暂存室 |
| 有机试剂 | 甲醇 | 1000 | 10 | 本层试剂暂存室 |
|  | 乙醇 | 1400 | 20 | 本层试剂暂存室 |
|  | 丙酮 | 20 | 1 | 本层试剂暂存室 |
|  | 乙醚 | 25 | 2 | 本层试剂暂存室 |
|  | 石油醚 | 230 | 20 | 本层试剂暂存室 |
|  | 氯仿 | 520 | 20 | 本层试剂暂存室 |
|  | 乙酸乙酯 | 620 | 10 | 本层试剂暂存室 |
|  | 二甲苯 | 2 | 1 | 本层试剂暂存室 |
|  | 乙腈 | 100 | 10 | 本层试剂暂存室 |

工艺流程

（1）中药制剂实验室

中药制剂实验室的实验内容主要对经过加工后的中药制剂进行化学实验，得到详细的分析数据。主要实验工艺为：将其它实验室制成的中药湿颗粒，自然冷却后过筛，得到干燥的中草药颗粒，该颗粒是作为后续化学实验的实验样品。

（2）化学实验室

化学实验室的实验内容主要对经过加工后的中药制剂进行化学实验，得到详细的分析数据。主要实验工艺为：将中药制剂实验室制备的中药颗粒（实验样品）放入通风柜内，根据测试内容的不同，在通风柜内进行化学实验，在实验过程中，需使用酸性试剂或有机试剂。实验结束后，取得实验的结果。实验结束后，对实验器皿进行清洗。

（3）药理、生物实验室

药理、生物实验室的实验内容主要对中草药样品进行药理性、生物学的分析、实验，以取得实验结果。主要实验工艺为：将中草药样品送入生物实验室内，使用培养基上附着的大肠杆菌进行生物样品试验，根据大肠杆菌的表现，得到测定分析的结果。随后，根据需要，进行分子生物学分析和细胞样品分析，通过蛋白定量的测定和细胞生产情况的测定，得到测定结果。实验结束后，对实验器皿先进行高温灭活，后进行清洗。

（4）分析检测室

本项目分析实验室的实验内容较为简单，主要使用各类分析、检测仪器，对实验样品进行指标的测定，得到测定结果。

给水与排水

本项目最高日用水量估算约为24.0 m3/d。排水量约为21.5m3/d。

主要辅助设施

在地下一层设有地下车库，并设有10KV/0.4 KV用户变电所，内设二台1600KVA干式变压器。楼内设有水泵房和风机房。屋面设有空调机。

三、环境保护设施概况

废水

废水主要为实验室实验器皿清洗废水、生活污水、地下车库地面冲洗废水，总计最高日用水量估算约为24.0m3/d。本项目所在建筑物室内排水采用生活污水和实验室废水分流排放的管道系统，其中药理、生物实验室使用后的实验器皿均涉及生物活性，在清洗前先对实验器皿进行高温灭活处理，灭活后与化学实验室的实验器皿清洗废水一起进行酸碱中和处理；地下车库地面冲洗废水经隔油沉砂处理；处理后的实验室器皿清洗废水、地下车库地面冲洗废水在室外与生活污水、中草药浸泡废水合并，纳入校区污水管网。室外雨污分流，在适当位置设置雨水口，和屋面雨水汇合后排入校区内雨水管网，由校区统一收集，接入市政雨水管网。

废气

化学实验室

所有实验室产生的酸碱废气、有机废气，经过收集后，经过活性炭吸附处理后通过35根位于屋顶的排气筒排放。

药理、生物实验室

设置生物安全柜，所有涉及生物活性的实验、分析内容均在生物安全柜内进行，生物安全柜保持负压，集中收集产生的气溶胶废气，通过生物安全柜自带的高效过滤器截留，截留后的极微量气溶胶废气在室内排放，不对外排放。

地下车库

通过地下车库废气排放口外排。

噪声

主要是粉碎机、风机、空调室外机、水泵运行时产生的噪声。水泵选用低噪声设备，水泵进出水口均设橡胶接口，出口设消声止回阀，基座下设减震台座，以减少震动噪声，水泵设置在独立的隔声房内；风机出口与风管连接处用柔型防火材料，尽量避免风机开启时产生震动，所有风机连接的风管上均采用消声措施，避免风机开启时产生较大噪声；粉碎机选用低噪声设备，并设置在独立的隔声房内；空调室外机选用变频低噪声设备，安装和使用符合《上海市空调设备安装使用管理规定》。

固体废弃物

本项目产生的固体废物主要为中草药残渣、废中草药颗粒、废化学试剂、受生物感染的实验室废物、生物实验室实验器皿第一道清洗废液、废实验样品、废活性炭、废高效过滤器滤芯（HEPA）、生活垃圾，均委托资质单位统一处理，具体项目固体废物产生和处置方法见表3。

表3  项目固体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量(t/a) | 类型 | 处理处置方法 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中草药残渣 | 0.05t/a | 工业固废 | 分类收集后委托资质单位统一处置 | 100% 处理处置 |
| 2 | 废中草药颗粒 | 0.01t/a | 工业固废 |  |  |
| 3 | 受生物感染的实验室废物 | 0.5t/a | 危废HW49 (900-047-49) | 经生物灭活处理后，委托有危险废物处置资质的单位统一处置 |  |
| 4 | 废高效过滤器滤芯（HEPA） | 1t/a | 危废HW49 (900-041-49) |  |  |
| 5 | 废化学试剂 | 0.01t/a | 危废HW49 (900-047-49) | 分类收集后送至具有危险废物处置资质的单位统一处置 |  |
| 6 | 生物实验室实验器皿第一道清洗废液 | 11.25t/a | 危废HW49 (900-047-49) |  |  |
| 7 | 废实验样品 | 0.01t/a | 危废HW49 (900-047-49) |  |  |
| 8 | 废活性炭 | 4t/a | 危废HW49 (900-041-49) |  |  |
| 9 | 生活垃圾 | 100t/a | 一般废物 | 委托环卫部门统一处置 |  |

项目产生的生活垃圾、工业固废、危险废物均可得到有效的处置。

项目变更情况

四、本项目各方面无变更情况。

建设单位（公章）

日期